	Gyproc/Rigips lubų aptaisymas 4.05.20
Konstrukcija: Rigistil F 530, ES tipo tiesioginis laikiklis

Plokščių danga: 3x12,5, tipas DF arba DFH2
	[image: image3.png]





	[image: image1.png]



	Atsparumo ugniai klasė EI60

Klasifikavimo ataskaita 

NP-526.3.2/A/06/BW

	
	Garso izoliacija, laboratorinė vertė 

Rw=30 dB (pagal DIN 4109)

	
	Konstrukcijos masė 

32 kg/m2 *

	
	Minimalus konstrukcijos storis 

59 mm **

	
	storis

[mm]

max. atstumas tarp CD 60 profiliuočių [mm]

max. atstumas tarp laikiklių [mm]

skersai plokštės ilgiui

išilgai plokštės ilgiui 

l

l1
y

3x12,5

400

400

850



	Medžiagų išeigos lentelė



[image: image2.wmf]Darbų fronto dydis

1

m

2

Poreikis

Mato

Viso

Nuolaida

1m

2

vnt

%

1

Rigips PRO plokštė 12,5mm, tipas DF 

(GKF) arba DFH2 (GKFI)

3,0

m

2

3

0

0

2

CD Rigistil 530 profiliuotis, max kas 40 

cm 

3,2

m

3,2

0

0

UD Rigistil 530 perimetrinis profiliuotis

1,2

m

1,2

0

0

3

 ES 45/125 Rigistil profiliuočio 

tiesioginis laikiklis

3,0

vnt.

3

0

0

Išilginis Rigistil profiliuočių jungtukas

0,6

vnt

0,6

0

0

4

Sraigtai TN 3,5x25 mm kas 40 cm, 

pakuotėje 1000 vnt.

10

vnt.

10

0

0

5

Sraigtai TN 3,5x35 mm kas 40 cm, 

pakuotėje 1000 vnt.

10

vnt.

10

0

0

6

Sraigtai TD 3,5x45 mm kas 15 cm, 

pakuotėje 500 vnt.

25

vnt.

25

0

0

7

Sraigtai "Bitutė" 3,9x11, pakuotėje 

1000 vnt.

12

vnt.

12

0

0

8

Metaliniai tvirtinimo elementai

6,0

vnt.

6

0

0

Glaistas Super/Vario 25 kg

0,6

vnt.

0,6

0

0

Siūlių armavimo juosta 

1,4

m

1,4

0

0

Glaistas PRO-FIN, 25 kg

0,1

kg

0,1

0

0

9

Isover Acoustic mineralinė vata (jeigu 

reikia)

1,0

m

2

1

0

0

10

Garo izoliacija (jeigu reikia)

1,0

m

2

1

0

0

PVM%

21

Be PVM

Su PVM

Eil. 

Nr.

Medžiagų pavadinimas

Vertė su 

PVM

Vieneto 

kaina

Vertė be 

PVM


	Pastabos: 

· * nevertinant mineralinės vatos užpildo masės;
· ** kai aptaisui nenaudojamas mineralinės vatos užpildas;
· medžiagų išeiga yra apytikslė ir neįvertina likučių.

	www.gyproc.lt


_1689745582.xls
Sheet1

												Darbų fronto dydis				1		m2

		Eil. Nr.		Medžiagų pavadinimas		Poreikis		Mato		Viso		Vieneto kaina		Nuolaida		Vertė be PVM		Vertė su PVM

						1m2		vnt						%

		1		Rigips PRO plokštė 12,5mm, tipas DF (GKF) arba DFH2 (GKFI)		3.0		m2		3						0		0

		2		CD Rigistil 530 profiliuotis, max kas 40 cm		3.2		m		3.2						0		0

				UD Rigistil 530 perimetrinis profiliuotis		1.2		m		1.2						0		0

		3		ES 45/125 Rigistil profiliuočio tiesioginis laikiklis		3.0		vnt.		3						0		0

				Išilginis Rigistil profiliuočių jungtukas		0.6		vnt		0.6						0		0

		4		Sraigtai TN 3,5x25 mm kas 40 cm, pakuotėje 1000 vnt.		10		vnt.		10						0		0

		5		Sraigtai TN 3,5x35 mm kas 40 cm, pakuotėje 1000 vnt.		10		vnt.		10						0		0

		6		Sraigtai TD 3,5x45 mm kas 15 cm, pakuotėje 500 vnt.		25		vnt.		25						0		0

		7		Sraigtai "Bitutė" 3,9x11, pakuotėje 1000 vnt.		12		vnt.		12						0		0

		8		Metaliniai tvirtinimo elementai		6.0		vnt.		6						0		0

				Glaistas Super/Vario 25 kg		0.6		vnt.		0.6						0		0

				Siūlių armavimo juosta		1.4		m		1.4						0		0

				Glaistas PRO-FIN, 25 kg		0.1		kg		0.1						0		0

		9		Isover Acoustic mineralinė vata (jeigu reikia)		1.0		m2		1						0		0

		10		Garo izoliacija (jeigu reikia)		1.0		m2		1						0		0

												PVM%		21		Be PVM		Su PVM

												Viso už 1		m2		0		0

												Viso				0		0






